SMC-102 – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ВПРЫСКА дизельных двигателей, оснащенных системой common rail

- НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор SMC-102 предназначен для измерения значения перелива непосредственно на транспортном средстве. Прибор позволяет видеть объем перелива от каждой из форсунок в прозрачной калиброванной мензурке. Эти мензурки позволяют быстро и легко определить неисправную форсунку.

С помощью данного прибора возможно одновременное измерение количества топлива, проходимого через обратную ветвь форсунки (до 6 форсунок).

Предназначен для использования на большинстве систем Common Rail всемирно известных производителей коммерческих автомобилей, дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники.

II. особенности

- совместим с системами Bosch, Delphi, Siemens и Denso

- используется на большинстве двигателей: Iveco, Perkins, Deutz, John Deere & Sisu Diesel

- может использоваться на двигателях с 4 и 6 цилиндрами, а также на двигателях V6

- позволяет производить диагностику непосредственно на двигателе, что исключает необходимость демонтажа - монтажа компонентов

- измеряет возврат топлива (обратку) на каждой из форсунок Common Rail

III. порядок проведения работы

- Разъединить обратный топливопровод (обратную ветвь) от форсунки и присоединить на его место приспособление с колбами и крепежной рампой с помощью прозрачных шлангов со штуцером.

- Следует исключить попадание воздуха в отсоединенный обратный топливопровод.

- Проверить герметичность соединений.

- Завести двигатель.

- Наблюдать за количеством поступаемого топлива в мерные мензурки (не допускать перелива). Измерение следует производить до того момента пока поступаемое топливо не достигнет отметки 25 мл (1/2 емкости).

- При исправной форсунке разница в уровне поступившего топлива не должна составлять более 25%.

- После проведения замеров следует восстановить ранее отсоединенный обратный топливопровод.

- Проверить герметичность восстановленного соединения.

  - Комплект поставки

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Крепежная рампа | 1 |
| Мерные колбы (мензурки), объемом 60 мл и ценой деления 5 мл, с гибким шлангом и штуцером | 6 |
| Кейс | 1 |

  - УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации приспособления персоналу следует изучить настоящую инструкцию.

- На посту обслуживания топливной системы автомобиля следует принять меры противопожарной безопасности:

  - иметь исправный огнетушитель

  - не курить

  - пользоваться устройством в хорошо проветриваемых помещениях

  - не оставлять приспособление во время работы без присмотра

  - не допускать попадание топливных шлангов на выпускной коллектор, вентилятор, другие опасные и открытые части автомобиля, способные вызвать повреждения.

- Надёжно осуществлять все соединения  и не допускать подтекания топлива во время работы приспособления.

- Избегать попадания  топлива в глаза и на кожу.

(При попадании смыть водой)

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа приспособления при наличии утечек в соединениях

  - УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Соблюдение всех правил по эксплуатации оборудования.

- Производитель оборудования не несет ответственность за убытки или аварии причиненные вследствие:

- неправильного ввода оборудования в эксплуатацию.
      - несоблюдения настоящей инструкции, в том числе рекомендаций по технике безопасности.
      - использования не по назначению и неправильного применения.
      - эксплуатации прибора неподготовленным персоналом.

- Гарантийный ремонт осуществляется только предприятием-изготовителем. При самостоятельной попытке ремонта оборудования, изменении конструкции – установка гарантийному ремонту не подлежит.

- Доставка на гарантийный ремонт осуществляется за счет покупателя.

- Гарантия на оборудование – 12 месяцев со дня продажи.

- Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию прибора, не отраженные в данной инструкции.